Akce: „Diváky – sběrný dvůr – vnitřní vybavení dvora“

- doplňující informace č.1

Vážení,

tímto vám zasíláme dodatečné informace k výše uvedené veřejné zakázce.

# Jedná se o specifikaci vybavení mobilního ekoskladfu.

# Kontejner na zářivky

Popis výrobku

- určeny pro skladování a přepravu opotřebených
  zářivkových trubic a výbojek
- standartní rozměry 1600x500x800 mm, vlastní hmotnost
  cca 60 kg, doporučená náplň 150 kg, stohovatelné
  ve čtyřech vrstvách, manipulovatelné vysokozdvižným
  vozíkem i jeřábem
- na přání zákazníka lze přizpůsobit rozměry, vybavit
  zámkem, samolepkami a držadly pro ruční manipulaci
  případně kombinací obou otevírání
- povrchová úprava lakováním
- u typu 0061 otevíratelného shora je víko vybaveno
  aretační vzpěrkou
- UN kód: UN11A/Y/xxxx/CZ/MV-IMET

# Kontejnery na pevné nebezpečné látky

Popis výrobku

- provedení kontejneru umožňuje široké uplatnění
- vnitřní pogumovaná vanička umožňuje skladování
  akumulátorů
- kontejner je vybaven aretovaným víkem a konstrukčně
  je přizpůsoben pro manipulaci s jeřábem, nebo
  vysokozdvižným vozíkem 
Objem - 380 l.
Povrchová úprava - lakovaný, pogumovaný
Vl. hmotnost - 180 kg
Rozměry - 1245x820x726 mm

- Nádoba na mediciální odpad 20 l

Popis výrobku

- Určeny pro jedno použití, především pro sběr použitých
jehel, skalpelů, pipet a jiného drobného zdravotnického
odpadu.
- Po přitlačení víka na nádobu se oba díly pevně spojí a
již nelze víko sejmout, tím je znemožněn další kontakt
s obsahem nádoby.
- Vhodné pro spalování ve spalovnách.
- Nádoby jsou vyrobeny z nezávadného polypropylénu
a při spalování nevznikají žádné škodlivé emise.
- Odstupňované zářezy ve sklopném víčku slouží k 
sejmutí použitých injekčních jehel bez dotyku
lidské ruky.
- Praktické, vhodné pro veškerou lékařskou praxi,
laboratoře, diabetiky atd.
Využitelný objem (l) - 20 
Rozměry (mm) - ø 310x365

Výše uvedené není úpravou zadávacích podmínek  (dle §40 odst. (3) ZVZ), a tudíž nebude lhůta pro podání nabídek prodloužena.

V Břeclavi dne 10.10.2013

vypracoval: Jakub Luňák